Lecketerv (2. próbatanítás)

Tanítás helye: Elektromaros Technológiai Líceum

Pedagógusjelölt: Vasi András

Időpont: 2025. 11. 07., 9:00-9:50

Osztály: 9. évfolyam

Műveltségi terület: Analóg elektronika

Témakör: Ellenállások

A lecke címe: Ellenállások mérése multiméterrel – gyakorlati laboratóriumi óra

Az óra időtartama: 45 perc

Helyszín: Elektronika terem

Általános fejlesztési követelmények:

- Mérési és műszerhasználati készségek fejlesztése

- Rendszerszintű gondolkodás kialakítása a mérési folyamatban

- Technikai problémamegoldó képesség fejlesztése

- Csoportmunka és együttműködés

- Adatgyűjtési és jegyzőkönyv-készítési készségek fejlesztése

- Alapvető laborbiztonsági szabályok elsajátítása

Részletes fejlesztési követelmények:

- A multiméter helyes bekötése, biztonságos használata

- Ellenállásmérési tartomány kiválasztása

- Hibák felismerése és kezelése (pl. rossz érintkezés, instabil kijelzés)

- Mérés rögzítése mérési jegyzőkönyvben

- Egyszerű következtetések levonása a mért érték stabilitásáról, mérési hibákról

Az óra végére a diák legyen képes:

- önállóan beállítani a multimétert ellenállásmérésre

- helyesen csatlakoztatni a mérőcsúcsokat

- stabil mért értéket leolvasni

- 5–6 különböző ellenállás mérési eredményét rögzíteni táblázatban

- felismerni, ha a mérés hibás vagy nem stabil

- együttműködve, biztonságosan dolgozni csoportban

Módszerek, eljárások: Instrukció, demonstráció, egyéni és csoportmunka, eszközhasználati gyakorlás, megfigyelés, problémafeltárás.

Szemléltető eszközök: Multiméterek (1/csoport), különböző ellenállások, krokodilcsipeszes vezetékek, mérőasztal, jegyzőkönyv-sablon, projektor (csak rövid demonstrációhoz).

Az óra típusa: Gyakorlati, mérési és eszközhasználati készségeket fejlesztő óra

| Az óra mozzanatai - idő | Tartalom | Didaktikai feldolgozás a tanár ill. a diák feladatai | Módszerek és eszközök | Értékelés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 perc Szervezési rész | Üdvözlés, órai cél kitűzése Biztonsági szabályok ismétlése: áramtalanított környezet, rend az asztalon. Eszközök előkészítése. | Tanár bemutatja: mérőcsúcsok csatlakoztatása, tartományválasztás, stabil kijelzés elérése. Diákok kérdezhetnek. | Beszélgetés | Szóbeli visszajelzés |
| 7 perc Multiméter használatának bemutatása | A multiméter ellenállásmérő funkciójának demonstrációja | Tanár: bemutatja a mérőcsúcsok helyét, tartományváltást, stabil kijelzést; felhívja a figyelmet gyakori hibákra. Diák: megfigyel, kérdez, jegyzetel. | Demonstráció, projektor, multiméter | Szóbeli visszajelzés |
| 10 perc Csoportok kialakítása, eszközök kiosztása | Méréshez szükséges eszközök kiosztása | Tanár: csoportokra oszt, kiosztja a multimétert, ellenállásokat, jegyzőkönyvet. Diák: felkészülés a mérésre, eszközök ellenőrzése. | Egyéni és csoportmunka; multiméter, ellenállások, sablon | Megfigyelés, munkaszervezés értékelése |
| 15 perc Gyakorlati mérés | 5–6 ellenállás megmérése, stabil érték rögzítése | Tanár: körbejár, segít, javítja a hibákat, ellenőrzi a helyes munkavégzést. Diák: - Multiméter beállítása - Ellenállások mérése - Stabil kijelzés kivárása - Adatok rögzítése (2 mérés/ellenállás) - Hibák felismerése és javítása | Eszközhasználati gyakorlat; multiméter, ellenállások, vezetékek | Folyamatos formatív értékelés (megfigyelés alapján) |
| 5 perc Elpakolás és házi feladat magyarázat | Eszközök elpakolása, majd helyre ül mindenki a házi feladat megértéséhez | Tanár átadja a feladatot: Mérd meg egy grafitceruza ellenállását különböző hosszúságok esetén! - Törd vagy vágd a ceruzát több, különböző hosszra (legalább 3–5 darab). - Mérd meg minden hossz ellenállását multiméterrel. - Rögzítsd táblázatban: hossz – mért ellenállás. - Vond le a következtetést: hogyan változik a ceruza grafitjának ellenállása a hossz függvényében? | Beszélgetés, jegyzetelés | Szóbeli visszajelzés |
| 5 perc Összefoglalás | Összefoglalás | Tanár értékeli a diákok részvételét, motiválja őket a további tanulásra és a házi elvégzésére | Megbeszélés | Szóbeli visszajelzés |